人工游泳池按使用要求分为以下类型

1.标准游泳池

作竞赛用的设有观众席，作练习用的则不设观众席。池的尺寸规格和设备应符合比赛标准。一般池的 平面尺寸为 21m×50m ，水深 1.8m 。

2.标准跳水池

带和不带观众席的两种。但池的规格和设备要求都符合比赛标准。平面尺寸 21.5m×l5m ，水深：3.5m ～ 5m ，有跳水高台和跳板。

3.其他类型

(1) 普通游泳池 平面形状尺寸不限、水深不限，一般水深 1.6m 左右。

(2) 花样游泳池 平面尺寸 30mX 20m ，有 12mXl2m 的，水深保证 ≥3m 。其它部位 ≥2.5m 。

(3) 水球池 平面尺寸 33m× 21m ，水深 ≥1.8m 。

(4) 潜水池 平面尺寸 3.6m×5m ，水深 1.5m ～ 5m 。

(5) 制浪池 平面尺寸长 ≥25m ，宽 ≥5m 。水深 1.5m 左右。

(6) 戏水池 ( 儿童池，水滑梯 ) 平面形状尺寸不限，水深 lm 左右。

4.综合池

综合池就是为了达到一池多用的目的，把池的面积增大，池的深浅有变化，设深水区和浅水区，满足不同游泳者的要求。在尺度规格上用大于、等于标准池规格的池面和水深，达到比赛和练习的要求。把水面和深浅加以分隔 ( 用浮标或水中拦网，供不同年龄、不同游泳技术水平，不同游泳项目要求的水池。

游泳池的基本施工示意

确定并标好泳池的预设位置，用挖土机开凿

连接并坚立起泳池墙板，在适当的位置安上钢筋撑杆

在接缝处浇灌混凝土

用水泥抹平泳池底部

铺上乙烯树脂底衬

真空抽紧衬底后即可放水

泳池主要配套设备及常用零部件

水质监控仪、投药计量泵、池底灯、循环水泵、扶梯、主排水器、水交换器队、可调布水器、泳池线注水器、跳台、高速过滤沙缸。

PU塑胶与泳池的完美结合

---- 标准游泳池设计要求

1 、国际比赛标准规格

（ 1 ）池长 一般为 50m ，允许误差 +0.03m 。在池端可安装触电板调时器，（触电板规格： 2.4m×0.9m×0.01m ，在两端池壁水面上 30cm 处安放。浸入水中 60cm 。板表面色彩鲜明并划有与池壁标志线相同的标志线。）池总长为 50m ，短池长度为 25m ，短池总长 25m ，允许误差 +0.02m 。

（ 2 ）池宽 21m ，奥运会世界锦标赛要求 25m 。

（ 3 ）水深 水深要求≥ 1.8m 。两端池壁自水面上 30cm 至水下 80cm 处。可在距水面不超过 1.2cm 深以内池壁上设休息平台，台面宽 10~15cm 。

（ 4 ）比赛泳道每道 2.5m 宽，边道另加 0.5m ，两泳道间有分道线，分道线用浮标线分挂在池壁两端，池壁内设挂线勾，池底和池端壁应设泳道中心线，为深色标志线。

（ 5 ）出发台应居中设在每泳道中心线上，台面 50cm×50cm 。台面临水面前缘应高出水面 50~70cm 。台面倾向水面不应超过 10 》，并保证运动员出发时能在前方和两侧抓住台面，出发台上应设不突出池壁外的仰泳握手器，高出水面 30~60cm ，并有水平和垂直两种。出发台四周应有标明泳道数的号码，号码从出发方向由右至左排列。

（ 6 ）游泳池需在两侧壁安装溢水槽，以保持池水的要求尝试和排走表面浮游污物。游泳池的攀梯应嵌入池内，数量一般 4~6 个，其位置应不影响裁判工作。

（ 7 ）水池池壁必需垂直平整，池底防滑，池面层平整光洁易于清洗。一般池壁贴白色玛赛克，池底贴白色釉面砖，泳道标志线为黑色釉面砖。

（ 8 ）游泳池的池岸宽一般出发台端池岸宽 ≥5m ，其余池岸 ≥3m 。正式比赛池，出发台池岸宽 ≥10m, 其他岸宽 ≥5m 。

2 、游泳池细部设计

泳道、出发台等设施的细部设计

（ 1 ）泳道 比赛池两端水平面处应设置嵌入池壁内的挂钩。分道线用白色圆软木、橡皮管或圆木棒制成，直径 50-70mm, 分道线的两端距池壁 5m 内全部漆成红色，使运动员到达池端前易于识别。泳道标志线国际标准。

（ 2 ）出发台 出发台台面尺寸为 450mm×450mm ，向前倾斜约 15 》，前沿和池边对齐，台面应作防滑处理。出发台前沿离水面 300-750mm ，四周应有标明泳道次序的号码。出发台还可装置供仰泳出发用的握手器。

（ 3 ）溢水槽 溢水槽设在游泳池四周池壁上，以清除浮在水面上的杂物，比赛池可以只在两测设置。槽底要有倾斜坡度，使水流到排水口。溢水槽边缘厚度最好在 70mm 左右。

（ 4 ）攀梯及台阶 攀梯设在游泳池两侧，不宜突出池壁，数量按池长决定，每隔 25m 可设一座。也可以用台阶代替攀梯。

（ 5 ）水下观察窗 在运动员训练用的游泳池，池壁可设置水下观察窗，供教练员观察运动员的水下动作和摄影用。水下观察窗根据条件可设一个或数个。

（ 6 ）溢水子

（ 7 ）歇脚台

（ 8 ）游泳池剖面形式

3 、池底、池壁构造

游泳池有两种情况：一种是直接在地上开挖形成池；另一种是将池放在建筑楼层上。前一种情况池壁受水的侧压力和回填土的侧压力。当池较深，而又是空池时池壁实际上就是挡土墙，而池底承受压力。如果是架空或在楼层，池壁需进行结构设计，实砌（非架空）池壁也应按结构需要处理。池壁的防水层和面层应满足水池的防水和便于清洗的要求。经过研究和实践，池壁一般用条石池壁、毛石混凝土壁或钢筋混凝土池壁为好。池壁和池底防水层，宜柔性层和刚性层同时用。游泳池及跳水池池身池底构造作法。

4、游泳池伸缩缝构造

室外游泳池由于受四季温度变化的影响，因此室外游泳池宜设伸缩缝。伸缩缝的做法有用橡胶或紫钢片作止水带的两种。紫钢片耐久性好，宜用于比赛池，橡胶止水带易老化，宜用于练习池。